娄底职业技术学院

桃源县中医院医教协同护理专业实训室

建设项目

采

购

需

求

护理学院

2024年08月

娄底职业技术学院

桃源县中医院医教协同护理专业实训室建设采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为仪器设备采购项目，包括婴儿模型、妇科检查模型、新生儿窒息复苏模型等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：174765元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2024年元月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。终身保修，质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期三年内，学校正常使用中标人所提供的设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内免费更换配件并解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后15个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：医学部指定地点验收后转至桃源县中医医院指定地点进行安装。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证7000元整，签订合同前交清，验收合格后三个月内无息退还。

2、项目验收合格后如无质量问题一个月内一次性付清。

护理学院

2024年08月30日

附件一

桃源县中医院医教协同护理专业实训室建设项目明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 婴儿模型 | 1.适用于高等医学院校、助产类、儿科等专业临床教学示教及学员实践操作训练使用。 2.医院临床妇产科、儿科等医务工作者临床实践操作训练。 3.基层卫生单位临床医学普及培训实践操作训练。 4.本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理，眼、耳护理和指导哺乳训练和示教的工具。 5.模型尺寸：新生儿，约56cm。 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 2 | 1700 | 3400 |  |  |  |
|  | 婴儿床 | 1.产品结构： 本产品由婴儿盆、婴儿盆护栏、婴儿盆底座、倾斜开关、升降系统、底盘护罩、脚轮组成。 2.预期用途： 用于新生儿护理，休憩，睡眠。 3.产品功能： 整体升降、前后倾斜。 4.产品特点： 婴儿车优质工程塑料ABS及PP材料经高温一次注塑和吹塑成型；高强度透明婴儿盆；铝合金立柱；内盆≥5cm厚柔软舒适透气床垫；气控升降装置调节高度和倾斜；底盘护罩凹槽设计可临时摆放洗浴用品。 | 佳护 ## 国林 途源 | 丹阳 长沙 长沙 | 2 | 750 | 1500 |  |  |  |
|  | 婴儿体重称 | 最大称量：100kg，显示屏：LCD液晶显示大屏，面板材质：ABS材质。 | 林森、苏宏、花潮 | 中山 常州 上海 | 2 | 300 | 600 |  |  |  |
|  | 儿童身高体重称 | 秤重约120kg，分度值：0.5kg，身长测量范围：70-190cm，身长分度值：0.5cm，承重板面积（长×宽）约375×270㎝，显示屏：LCD液晶显示大屏。 | 林森、苏宏、苏衡 | 中山 常州 上海 | 2 | 400 | 800 |  |  |  |
|  | 妇科检查床 | 1.规格：1200×580×750（mm）左右 2.功能： （1）手提式，操作灵活自如，可灵活调节患者背部体位； （2）调节范围：背部倾斜0-80°，承载重量≥250kg； （3）床架后两脚配两点滴架插孔；中间位有抓手柄，抓手柄可前后调位；前后连接处配有大脚架，大脚架可上下和旋转调节；臀板中间配有污物漏斗。 3.材质：床面≥1.2mm不锈钢板折弯成型； （1）床架四立柱为直径约32*1.2mm不锈钢圆管弯形焊接成型； （2）床底加强：直径约25*1.0mm不锈钢圆管，加强管上焊有承物板 | 国林 途源 源美 | 长沙 长沙 河南 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |
|  | 妇科检查模型 | 一、基本要求： 可观察子宫、附件和圆韧带等结构；妊娠与产后子宫模型触诊检查；宫内节育器放置与取出过程；阴道内可放置女用避孕套，可进行避孕海绵塞和宫颈帽等避孕工具的放置与取出；宫颈和子宫均可更换。 二、设备技术参数要求： 模型内部结构组成部件: 1.正常与异常子宫和附件的模型以及供双合诊和三合诊检查的部件，包括正常子宫和附件（子宫前壁透明可进行宫内节育器放置与取出）、子宫肌瘤、子宫伴有右侧输卵管炎、子宫伴有左侧输卵管卵巢积水、子宫伴有明显前倾，前屈、子宫伴有畸形和右侧输卵管炎、子宫伴有左侧卵巢囊肿、慢性宫颈炎、宫颈撕裂、宫颈息肉、宫颈炎症纳博特囊肿、急性宫颈炎、宫颈腺癌等。 2.妊娠与产后子宫模型：早孕子宫6-8周、早孕子宫10-12周、妊娠子宫20周、产后48小时子宫模拟 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |
|  | 四步触诊训练模型 | 技术参数： 1.模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高； 2.用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习； 3.四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，可选配带有胎膜的胎儿，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊 4.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周； 5.胎心监护：胎心音频率可调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放，音量大小可调节； 6.电子盒内置，便于考核训练； 7.可进行乳房护理练习； 8.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量； 9.模型有真实的会阴、阴道、肛门，可进行双合诊、三合诊练习。可触及宫颈进行指检，外阴可进行消毒、冲洗练习。 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  |
|  | 胎儿生长发育模型 | 技术参数： 1.逼真的新生儿模型，硅橡胶材质，具有极高的逼真度、耐用性； 2.可进行精神状态、面色的观察；无缝隙的皮肤符合真实人体，并绝对防水； 3.头颈部是仿生的，具可塑性，托举不到位头会后仰； 4.耳部的耳廓是柔软的，可以完全盖住耳道； 5.可进行测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围等多项护理操作； 6.可进行抚触操作，并进行主被动操的锻炼； 7.可进行头发护理。 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  |
|  | 乳房模型 | 技术参数： 该模型由两个部件组成，可活动打开，显示静止期女性乳房剖面结构。 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 2 | 950 | 1900 |  |  |  |
|  | 带扶手的靠背椅 | 技术参数： 可折叠洗澡椅，外宽53cm左右，总高72-80cm坐高41-49cm，坐高三档调节。材质铝合金，脚垫防滑脚垫。 | 梦瑞阁 禾顺 振玺 | 苏州 湖南 江西 | 2 | 200 | 400 |  |  |  |
|  | 新生儿模型 | 技术参数： 模型为新生儿，形态逼真，关节灵活，可以摆出各种姿势，可触及囟门；可练习新生儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、测量体重/胸围/腹围/头围、皮肤护理等多项护理操作。 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 4 | 600 | 2400 |  |  |  |
|  | 新生儿窒息复苏模型 | 技术参数： 1.模型为3个月大的女性婴儿，身长约60厘米，头围约40厘米。胸骨和肋骨可触及，肩胛骨解剖结构精准，便于操作定位。 2.正常的气道阻塞模拟 3.气道开放和胸部压迫的模拟 4.气道惯通时的胸部扩张 5.窒息、异物阻塞气道的模拟 6.心外按压，心肺复苏操作。 7.具有肺部结构，可进行肺部气体通气，胸部可起伏。 CPR操作：婴儿头部后仰，打开气道，口对口吹起，如果胸部有起伏，说明无异物。如果胸部不能起伏，说明有异物。 8.异物取出操作：将梗塞异物放入口腔内咽喉处，将婴儿头部后仰，打开气道，轻拍背部和胸部将异物取出。 9.吹气时有过大过小语音提示 10.口腔内有异物时口唇紫绀颜色随着时间的变化会逐渐加重。 11.异物清除时婴儿发出啼哭声，随着时间的变化紫绀逐渐消失 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 1 | 4500 | 9000 |  |  |  |
|  | 无菌技术操作台 | 定做： 1.尺寸:950*450*900mm左右。 2.台面：实芯理化板厚度约12.7mm 3.钢制框架：40×60δ1.5mm以上C型钢材,连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性能及整个台体的稳定性特别强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，承重性能好。 4.柜体部分：柜体≥15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以≥1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；板与板间三合一锁件结构连接，安装灵活，方便牢固；板材颜色可选。柜体规格：约L*500*600mm，五金配件：轨道≥400mm优质三节轨道。铰链110°优质合金铰链；开合次数能超过十万次以上。层板（选配）：≥15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以≥1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；活动结构，可调节相对高度。拉手：一字型铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。 门板及抽屉面板：≥18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以≥2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀。 | 国林 海泰 正海 | 长沙 长沙 长沙 | 2 | 3000 | 6000 |  |  |  |
|  | 护理车 | 技术参数： 1.尺寸：950×450×900mm左右； 2.材质:整车≥1.0mm厚不锈钢管及不锈钢板制作； 3.结构：不锈钢护理车左侧为三层器械台面，每层台面三面围栏，右侧为防水帆布污物袋，污物袋带盖； 4.脚轮：脚轮防滑静音轮，方便灵活，对角装刹车，刹车稳定。 | 国林 途源 源美 | 长沙 长沙 河南 | 4 | 900 | 3600 |  |  |  |
|  | 静脉回血手臂 | 技术参数： 1.模型为成人右手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等； 2.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习； 3.肌内注射：三角肌部位； 4.皮下注射：三角肌下缘部位； 5.可反复进行练习； 6.有电动循环系统，模拟动脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频该装置为电动模拟血液循环系统； 7.具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等； 8.血液循环装置内置压力传感器，具有自动调节血压的功能，便于穿刺回血与输液； 9.具有手柄，便于移动血液循环模拟器； 10.内置大容量长续航电池，便于操作； 11.加入血液后上电即可血液循环，无需排空或用注射器抽吸； 12.设置开关波段旋转开关，旋转时有声音提示，方便快速； 13.设有溢液口，防止点滴过程中液体溢出，可进行血液的回收； 14.清洗方面，倒入清水即可自动清洗。 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 1 | 7300 | 7300 |  |  |  |
|  | 皮内注射手臂 | 技术参数： 1.成人右前臂和皮内注射块组成，为皮内注射标准的操作体位（紧握拳头）； 2.皮内注射块有至少40个注射点，皮内注射时可处出现真实皮丘，每个点均可注入真实液体，抽出液体后可反复进行练习； 3.注射块更换方便。 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 2 | 2500 | 5000 |  |  |  |
|  | 成人窒息模型 | 技术参数： 1.模型为成年男性上半身，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作定位； 2.配有不同形状、大小、的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞； 3.可练习Heimlick （海姆立克）手法、手指排除异物法和呼吸道异物钳取法； 4.可练习背部拍击法取出异物，按压胸部取出异物等； 5.可练习站立位以及卧位的排除异物法； 6.可进行心肺复苏按压练习。 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 1 | 4800 | 4800 |  |  |  |
|  | 海姆立克马甲 | 技术参数： 1.本产品由海姆立克操作外套、模拟气囊、模拟异物组成； 2.模拟成人异物阻塞，通过海姆立克操作可将异物取出； 3.可穿戴在SP身上，也可以穿戴在模拟人身上。 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 1 | 3100 | 3100 |  |  |  |
|  | 急救软垫 | tep材质，尺寸约183*80 | 捷康 佳禾 驰元 | 张家港 河北 济南 | 4 | 50 | 200 |  |  |  |
|  | 心电监护仪（配电极片100片） | 一、技术参数 1.标准配置参数：3/5导心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP) 2.显示器尺寸：≥10寸LED液晶显示器。 3.具备参数报警指示灯360°声光报警 4.具备可拆卸充电锂电池，断电后可使用时间≥4小时，整机无风扇设计 5.具备掉电存储功能，可存储72小时以上趋势图表、≥90个报警事件、≥100个心律失常、≥1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能； 6.心电 6.1具备3导/5导心电监测 6.2心率测量范围：成人/小儿 15bpm - 350bpm 6.3具有心率失常分析功能，具备≥23种实时心律失常分析功能 6.4扫描速度：心电波形扫描速度档调整≥3种 7.呼吸率 7.1测量方式胸阻抗测量法 7.2呼吸检测模式 自动 7.3呼吸率测量范围0rpm-150rpm 8.脉搏血氧(SpO2) 8.1脉搏血氧饱和度红外光吸收技术，抗运动干扰 8.2血氧附件防水防摔 8.3 SpO2测量范围 0% - 100% 8.4可监测血氧灌注指数PI值 9.无创血压(NIBP) 9.1测量方法 震荡法或者示波法 9.2测量模式 手动/自动/连续，具有过压保护功能 9.3测量参数 收缩压/舒张压/平均压/脉搏 9.4测量单位 mmHg/kPa 9.5测量范围 平均压测量范围：成人（20-230mmHg或大于此范围） 儿童（20-165mmHg或大于此范围） 10.体温监测 10.1体温监测方式：双体温监测 10.2显示通道数：两通道 10.3测量范围：0～50℃ 10.4精度：±0.1℃ 11.显示器功能： 11.1可在同一界面设置所有参数的报警上下限 11.2具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面等多种显示界面 11.3支持中/英文操作界面，全中文按键面板 11.4显示内容应包含心电波形、心率、导联、脉搏血氧、无创血压、时间、电池电量指示、中文患者信息等 12.输入输出接口： 12.1具备USB数据接口和网络接口 12.2可通过有线、无线和混联方式联入中央机 13.具有防电击防护功能 二、配置清单 1.主机 1台 2.3/5导心电导联线 1套 3.心电电极片 5片 4.无创血压袖套 1个 5.血压导气管 1个 6.血氧延长线 1根 7.成人血氧探头 1个 8.电池 1块 9.体温探头 1个 10.电源线 1根 | 迈瑞 科曼 理邦 | 深圳 深圳 深圳 | 1 | 26000 | 26000 |  |  |  |
|  | 治疗车 | 技术参数： 1.尺寸：650×420×800mm左右； 2.材质:整车优质材质1.0mm厚不锈钢管及不锈钢板制作； 3.结构：不锈钢治疗车分上下两层，面板由大型油压机一次性冲压成型成凹面；上下两层均带70mm高的三面围栏，可防止物品滑落，配不锈钢抽屉1个，下层配1个垃圾桶； 4.脚轮：脚轮防滑静音轮，方便灵活，对角装刹车，刹车稳定，静音耐磨。 | 国林 途源 源美 | 长沙 长沙 河南 | 6 | 500 | 3000 |  |  |  |
|  | 按压板 | 技术参数： CPR心肺复苏按压板对急救和训练有很大帮助，能够使病人在CPR整个抢救过程中始终保持气道打开的位置更好的针对颈椎损伤病人，在CPR过程中避免因气道开放，采取抬头姿势锁造成颈椎的二次上海按压板由高密度聚乙烯塑料制成，表面坚固，一段凹形能保持病人的头部后仰。 | 全科 谊康 振育 | 上海 上海 永嘉 | 6 | 180 | 1080 |  |  |  |
|  | 简易呼吸器 | 主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，有弹性呼吸囊、呼吸阀面罩、口咽通气道 | 辉春 彦大 华越 | 泰州 台湾 扬州 | 2 | 120 | 240 |  |  |  |
|  | 除颤仪 | 技术参数： 1.主机物理规格/性能 1.1整机重量（含电池）≤1.7Kg 1.2尺寸≤21.0 cm x 28.6 cm x 7.8 cm 1.3设备具备便携把手，具备高便携性 1.4最大工作电流：≤500mA 1.5关机电流：≤10μA 2.电极片 2.1支持成人小儿电极片使用 2.2电极片上具有电极片粘贴方式示意图 2.3主机上有电极片粘贴位置动画提示 2.4电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅仅换电极片，节约用户成本 3.电池 3.1电池供电，DC12V 3.2 可适配各品牌5号电池（一次性、充电电池均可） 4.屏幕/操作 4.1提供7寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作 4.2提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文 4.3支持成人/小儿患者类型快速切换 4.4支持开盖开机 5.遥控器 5.1通过无线红外线方式与主机之间传输指令 5.2电池供电， DC3V 5.3可适配各品牌7号电池（AAA） 5.4最大工作电流小于：10 mA 5.5按钮选择功能须具有模拟：电极片接好模式、建议电击模式（可电击节律）、电极片未接好模式、无电击模式（正常节律）等功能 5.6可遥控训练机播放/停止播放动画 5.7 可近距离遥控多台培训机 6.仿真内容 6.1培训机应仿制真正除颤仪主机、显示窗口与真正AED的外型、尺寸操作方法一致 6.2由遥控器控制，具有6种基本训练场景及4种可选的模拟训练模式 6.3语音提示提供高、中、低、静音音量设置 6.4培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救过程，供培训使用 6.5有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态 6.6训练机可设置CPR模式及节奏音：30:2、15:2 6.7同时支持半自动、全自动两种放电模式 7．产品配置 主机1台、遥控器1个、电极线1条、可重复使用成人电极片1对、说明书1本、储藏包1个 | 迈瑞 科曼 理邦 | 深圳 深圳 深圳 | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  |
|  | 急救包 | 红色带三件套空包 | 长业 蓝洛 海诺 | 河北 常州 青岛 | 2 | 650 | 1300 |  |  |  |
|  | 呼吸气囊 | 中号，蓝色，可伸缩，便于放置。 | 辉春 彦大 华越 | 泰州 台湾 扬州 | 6 | 25 | 150 |  |  |  |
|  | 担架 | 铝合金材质，轻巧，结实，可折叠。 | 远燕 国林 捷康 | 江苏 长沙 张家港 | 2 | 320 | 640 |  |  |  |
|  | 额镜 | 不锈钢镜面，适合鼻腔、口腔、耳道检查，￠80(镜面)。 | 远燕 金钟 新华 | 江苏 上海 山东 | 15 | 75 | 1125 |  |  |  |
|  | 餐桌板 | 技术参数： 1.规格:800*400*725/965mm左右； 2.台面防火板，桌边为圆角设计，车体铝合金材质。外型美观、平整、端正、四角平行，表面无毛刺等缺陷，各焊接部件激光焊接:打磨平整光滑，抛光均匀,焊缝均匀牢固无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，台面高度可调节，餐板厚度为20mm左右；圆管直径为40mm左右，内柱尺寸为75*40mm左右，外柱尺寸为120*50mm左右； 3.底部:配置豪华万向静音脚轮，其中2只带刹车功能。 | 佳护 国林 源美 | 丹阳 长沙 河南 | 2 | 850 | 1700 |  |  |  |
|  | 多功能治疗床 | 配置：带轮、铝合金护栏、床垫约8公分 1、外形尺寸：2100×960×500mm左右； 2、功能：背部倾斜度0-75°，腿部倾斜度0-40°，静态负载250kg； 3、床框：40×60*1.2mm左右厚优质冷轧方管，床脚50*50*1.2mm左右厚优质冷拉方形管制作，焊接牢固、厚重结实，保证床体的承载能力≥250KG； 4、床板：厚度≥1.2mm优质冷轧钢板，床面带多孔设计，每块床板无拼缝、无包边、硬度高、易清洁； 5、床板连接件：≥3mm厚全钢件连接。 6、摇杆：两组摇杆，能灵活控制背部和腿部升降，摇杆螺母精加工材料，具有双向过载保护功能，螺管≥3.0mm厚无缝钢管承接； 7、喷塑工艺：床体金属表面电泳底漆+静电粉末双重涂层喷涂，表面经酸洗防锈等处理，金属管材内壁及表面电泳环氧树脂保护膜，外表面喷涂静电粉末，床体内外防锈；涂料为绿色环保产品； 8、护栏：六档铝合金护折叠式护栏，尺寸：约1470*370mm(长*宽)，铝合金异型管，上下支架钢塑结构，带锁件及防夹手功能； 9、床头床尾板:无毒级ABS材料一次注塑成形，挂钩式固定结构，带锁定装置，锁定安全方便拆卸，床尾部带ABS材质病人标识卡插座； 10、床脚：床脚带5寸左右静音脚轮，分控独立刹车装置，脚轮为万向脚轮，轮面耐磨材料，内置自润滑轴承； 11、焊接：床体框架等焊接部位焊接精度高； 13、配置：床体两边配备前后左右至少4个输液架插孔和4个引流袋挂钩，输液架插孔≥0.9mm无缝管精拉成型，结实牢固不易损坏； 14、床垫：双摇床垫，与病床配套，厚度≥80mm厚，≥20mm厚椰棕+60mm厚高密度海绵，外加防水耐磨面料，两侧有透气孔。 | 国林 途源 源美 | 长沙 长沙 河南 | 8 | 3000 | 24000 |  |  |  |
|  | 胰岛素注射模块 | 1.模块设计精巧，可穿戴于上臂、腹部、后背、大腿、臀部等部位 2.可以允许使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止注射练习时被扎伤 3.进行胰岛素皮下注射，可注入、排出真实液体 4.设有安全防护设置，防止练习时被扎伤 5.可反复进行练习 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 10 | 300 | 3000 |  |  |  |
|  | 造口护理模型 | 1.结肠造瘘口和回肠造瘘口的设计十分精确，形象逼真，为学生提供了真实的训练环境。 2.结肠造瘘口能够进行术后造瘘口的扩大练习，造瘘口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。 3.粘稠的人造粪便可以用水稀释，并可以反复练习。 4.造瘘口柔软材质制成，可达到最为真实的触感。 5.回肠造瘘口可进行管饲练习。 6.配有底座便于固定模型和摆放各种体位。 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 2 | 4800 | 9600 |  |  |  |
|  | T管引流护理模型 | 1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实 2.练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定； 3.可进行胸部引流管放置，换药，及引流管的拔管操作 4.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 2 | 5000 | 10000 |  |  |  |
|  | 膀胱冲洗模型 | 1.模型为常规导尿操作体位，男性阴茎形象逼真手感真实 2.成人男性尿道全长约16-22cm具有真实的三个狭窄两个弯曲 3.导尿术： 操作时与真实环境一样会遇到阻力，如果操作手法不正确，插管将会很困难，当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 4.可进行留置尿管练习 5.可进行膀胱冲洗 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 2 | 3200 | 6400 |  |  |  |
|  | 耳穴模型 | 硅胶材质，长度约20cm，重量约0.8KG，≥135个反射区 | 圣医智教 妙创医学 ## 挪度 | 东莞 ## 深圳 苏州 | 1 | 4950 | 4950 |  |  |  |
|  | 燃气灶（卡式炉） | 34*26*8.5cm左右，产品功率3600W,适用燃气，液化丁烷气 | 浚凯 千石智 探险者 | 永康 广东 浙江 | 8 | 160 | 1280 |  |  |  |
|  | 电子天平 | 数显，称重200g,精度0.01g。 | 天力 英衡 利平 | 上海 广东 江苏 | 2 | 400 | 800 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 174765 |  |  |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: